PANDUAN SIMULASI SISTEM

SWARM ROBOT — Ground Control

VERSI 2 — WebSocket / rosbridge (tanpa Firebase)

Panduan Teknis Lengkap: dari Penyiapan rosbridge_websocket & web_video_server hingga Simulasi Berhasil, Lengkap dengan Notifikasi Target Tercapai

# DAFTAR ISI

# 1. GAMBARAN UMUM SISTEM VERSI 2

Panduan ini menjelaskan langkah teknis lengkap untuk menyiapkan dan menjalankan simulasi Swarm Robot menggunakan arsitektur Versi 2, yaitu komunikasi langsung lewat rosbridge_websocket dan web_video_server (tanpa Zenoh, tanpa skrip jembatan Python, dan tanpa Firebase Firestore). Logika robot itu sendiri — deteksi ArUco (aruco_detector) dan kontrol gerak (target_follower) — persis sama dengan Versi 1; hanya jalur komunikasi ke dashboard web yang berbeda.

Panduan ini meliputi lima bagian utama: (1) penyiapan VPS untuk Versi 2 (menggunakan VPS yang sama dengan Versi 1), (2) penyiapan workspace ROS2/Gazebo di komputer robot, (3) penyiapan rosbridge_websocket + web_video_server beserta reverse SSH tunnel, (4) menjalankan simulasi secara menyeluruh, dan (5) membuka serta menggunakan Dashboard Web V2 — termasuk fitur notifikasi visual & suara saat robot berhasil mencapai target.

Diagram alur komunikasi sistem secara ringkas:

Gazebo (robot+arena+kamera)

              │  gambar kamera overhead

              ▼

      aruco_detector (ROS2)  ──►  /aruco/leader_pose, /aruco/target_pose

              │

              ▼

      target_follower (ROS2)  ──►  /cmd_vel  ──►  Gazebo (robot bergerak)

      
      

      Komputer Robot

        ├─ rosbridge_websocket (port 9090) ── membuka SEMUA topic ROS2 lewat WebSocket

        └─ web_video_server   (port 8080) ── live streaming MJPEG kamera overhead

              │  reverse SSH tunnel

              ▼

      VPS AWS EC2 (meneruskan port 9090 & 8080 ke IP publik)

              │

              ▼

      Dashboard Web V2 (browser, via roslibjs)  ◄──►  langsung ke robot, tanpa perantara

Catatan: Karena tidak ada lagi basis data perantara (Firestore), setiap kali Dashboard V2 dibuka, ia langsung terhubung ke robot lewat WebSocket — tidak ada riwayat/histori data yang tersimpan kecuali dibuat sendiri secara terpisah.

# 2. PENYIAPAN VPS UNTUK VERSI 2

Versi 2 menggunakan VPS AWS EC2 yang SAMA dengan Versi 1 — tidak perlu membuat instance baru. Service Versi 1 (zenoh-router.service, zenoh-firebase-bridge.service) boleh tetap dibiarkan berjalan (tidak bentrok, karena beda port), atau dimatikan kalau memang ingin fokus memakai Versi 2 saja.

## 2.1 Membuka Port Tambahan di Security Group EC2

Masuk ke AWS Console → EC2 → pilih instance → tab Security → klik Security Group yang terpasang → Edit inbound rules. Tambahkan dua aturan baru:

- Port 9090 (TCP) — untuk rosbridge_websocket

- Port 8080 (TCP) — untuk web_video_server

(Port 22 untuk SSH dan port 7447 untuk Zenoh dari Versi 1 tetap boleh dibiarkan terbuka.)

## 2.2 Mengizinkan Reverse Tunnel Diakses dari Luar (GatewayPorts)

Secara default, SSH reverse tunnel (-R) hanya bisa diakses dari VPS itu sendiri (localhost) — bukan dari alamat IP publik VPS. Agar dashboard yang dibuka dari komputer manapun dapat mengakses port yang di-tunnel, pengaturan berikut WAJIB diaktifkan di VPS:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

      # pastikan baris berikut ADA dan TIDAK dikomentari (hapus tanda # di depannya bila perlu):

      GatewayPorts yes

      
      

      # setelah disimpan, restart service SSH:

      sudo systemctl restart ssh

Penting: Tanpa GatewayPorts yes, port yang di-reverse-tunnel hanya bisa diakses dari VPS itu sendiri (127.0.0.1), sehingga dashboard yang dibuka dari komputer lain tidak akan pernah bisa tersambung meski tunnel SSH terlihat berhasil terbentuk.

[ TEMPAT GAMBAR ] — Isian Security Group EC2 menunjukkan port 9090 dan 8080 (TCP) berhasil ditambahkan pada inbound rules.

# 3. PENYIAPAN WORKSPACE ROS2 DAN GAZEBO

Workspace ROS2 (robot_ws) yang berisi node aruco_detector dan target_follower PERSIS SAMA dengan yang dipakai di Versi 1 — tidak perlu dibuat ulang. Yang perlu ditambahkan khusus untuk Versi 2 hanyalah dua paket ROS2 berikut, dipasang di komputer robot:

sudo apt install -y \

        ros-jazzy-rosbridge-server \

        ros-jazzy-web-video-server

Jika workspace robot_ws belum pernah dibangun sebelumnya (baru clone repository), lakukan build seperti biasa:

mkdir -p ~/robot_ws/src

      cp -r <repository>/robot_ws/src/swarm_robot ~/robot_ws/src/

      cd ~/robot_ws

      colcon build --packages-select swarm_robot

      source install/setup.bash

Catatan: Detail lengkap struktur package swarm_robot (aruco_detector.cpp, target_follower.cpp, kalibrasi koordinat arena, offset orientasi -π/2, dsb.) tidak diulang di sini karena persis sama dengan Panduan Simulasi V1, Bagian 4.

# 4. PENYIAPAN ROSBRIDGE + WEB_VIDEO_SERVER DI KOMPUTER ROBOT

## 4.1 Menyiapkan Skrip connect_vps.sh

Repository menyediakan template connect_vps.example.sh pada folder v2_websocket_rosbridge/vps/. Salin dan sesuaikan dengan kredensial VPS Anda:

cd v2_websocket_rosbridge/vps

      cp connect_vps.example.sh connect_vps.sh

      chmod +x connect_vps.sh

      nano connect_vps.sh   # sesuaikan 3 variabel di bagian atas file:

      #   VPS_USER="ubuntu"

      #   VPS_IP="<IP_PUBLIK_EC2_ANDA>"

      #   VPS_KEY="$HOME/Downloads/nama-key-anda.pem"

Keamanan: File connect_vps.sh hasil salinan sudah diabaikan oleh .gitignore, sehingga kredensial (path file .pem, IP VPS) tidak akan ter-upload ke GitHub. Jangan mengubah pengaturan .gitignore ini.

## 4.2 Isi Skrip connect_vps.sh

Skrip ini melakukan tiga hal secara berurutan setiap kali dijalankan:

- Menjalankan rosbridge_websocket pada port 9090 — membuka SEMUA topic ROS2 (Pose2D, String, Twist, dst.) secara otomatis lewat WebSocket, dalam format JSON, tanpa perlu skrip penerjemah custom seperti zenoh_to_firebase.py di Versi 1.

- Menjalankan web_video_server pada port 8080 — menyediakan live streaming video MJPEG langsung dari topic kamera overhead (/overhead_camera/image_raw), dapat diakses lewat URL seperti http://<IP>:8080/stream?topic=<nama_topic>&type=mjpeg.

- Membuka reverse SSH tunnel ke VPS (-R 9090:localhost:9090 dan -R 8080:localhost:8080), sehingga kedua service di atas dapat diakses lewat alamat IP publik VPS oleh dashboard dari mana saja di internet.

## 4.3 Menjalankan connect_vps.sh

cd v2_websocket_rosbridge/vps

      ./connect_vps.sh

Tunggu sampai muncul ketiga baris log berikut sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya:

[1/3] Menjalankan rosbridge_websocket (port 9090)...

      [2/3] Menjalankan web_video_server (port 8080)...

      [3/3] Membuka reverse SSH tunnel ke VPS <IP>...

Penting: JANGAN menutup terminal ini atau menekan Ctrl+C setelah tunnel terbuka, selama dashboard masih ingin dipakai. Menekan Ctrl+C di terminal ini akan langsung memutus koneksi rosbridge, web_video_server, DAN tunnel SSH-nya sekaligus.

[ TEMPAT GAMBAR ] — Output terminal menunjukkan ketiga tahap connect_vps.sh berhasil berjalan, diakhiri baris log rosbridge_websocket menerima koneksi client.

# 5. MENJALANKAN SIMULASI SECARA MENYELURUH

Berbeda dengan Versi 1 yang membutuhkan 4 terminal wajib (termasuk camera_uploader.py), Versi 2 hanya membutuhkan 3 terminal wajib — karena video kamera sudah langsung di-live-stream oleh web_video_server, tidak perlu proses upload snapshot berkala lagi. Ada juga 1 terminal opsional ke-4 untuk kasus tertentu (dijelaskan di Bagian 5.4).

| Terminal | Isi Perintah | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | gz sim ... | Menjalankan dunia simulasi & fisik robot di Gazebo |
| 2 | ros2 launch swarm_robot simulation.launch.py | Menjalankan node aruco_detector (deteksi marker) & target_follower (kontrol gerak) |
| 3 | ./connect_vps.sh | Menjalankan rosbridge_websocket + web_video_server, lalu membuka tunnel ke VPS |
| 4 (opsional) | python3 -m http.server di folder web_dashboard_v2 | Menyajikan dashboard lewat http://localhost:..., diperlukan kalau video kamera tidak mau muncul saat dashboard dibuka langsung sebagai file (lihat Bagian 5.4) |

## 5.1 Terminal 1 — Simulator Gazebo

source ~/robot_ws/install/setup.bash

      gz sim ~/robot_ws/src/swarm_robot/worlds/my_world.sdf

Tunggu sampai jendela simulasi Gazebo muncul, menampilkan arena dan robot di posisi awal.

## 5.2 Terminal 2 — Node ROS2 (deteksi & kontrol robot)

source ~/robot_ws/install/setup.bash

      ros2 launch swarm_robot simulation.launch.py

Tunggu sampai muncul log aktif dari aruco_detector (menampilkan LEADER dan TARGET terdeteksi) sebelum lanjut ke terminal berikutnya.

## 5.3 Terminal 3 — rosbridge + web_video_server + Tunnel VPS

cd v2_websocket_rosbridge/vps

      ./connect_vps.sh

Tunggu sampai muncul log "[3/3] Membuka reverse SSH tunnel..." sebelum membuka dashboard.

## 5.4 Terminal ke-4 (Opsional) — Server Lokal untuk Dashboard

Beberapa browser (terutama Firefox) memiliki fitur keamanan yang otomatis memaksa semua koneksi memakai https://, termasuk video kamera yang sebetulnya dikirim lewat http:// biasa oleh web_video_server. Kalau dashboard dibuka langsung sebagai file (file:///...), fitur ini terkadang membuat video gagal tampil meski seluruh terminal lain sudah berjalan benar — biasanya ditandai pesan "Video belum tersambung" yang terus muncul, atau pada Console browser (tekan F12 → tab Console) terlihat pesan Mixed Content: Upgrading insecure display request.

Jika hal ini terjadi, buka satu terminal tambahan khusus untuk menyajikan file dashboard lewat alamat http://localhost:..., karena dengan begini browser tidak lagi memperlakukannya sebagai "file lokal" sehingga tidak memaksa upgrade ke HTTPS:

cd v2_websocket_rosbridge/web_dashboard_v2

      python3 -m http.server 8888

Biarkan terminal ini tetap terbuka, lalu buka dashboard lewat alamat berikut (bukan lewat file:/// lagi):

http://localhost:8888/dashboard_v2.html

Catatan: Kalau port 8888 kebetulan sedang dipakai proses lain (muncul galat 'Address already in use'), cukup ganti ke port lain, misalnya python3 -m http.server 8899, lalu sesuaikan alamat dashboard mengikuti port yang dipakai.

# 6. MEMBUKA DAN MENGGUNAKAN DASHBOARD V2

## 6.1 Menyambungkan Dashboard

- Buka web_dashboard_v2/dashboard_v2.html di browser (langsung sebagai file, atau lewat http://localhost:.../dashboard_v2.html bila memakai Terminal ke-4).

- Isi kolom KONEKSI dengan alamat IP publik VPS Anda.

- Klik tombol Sambungkan.

- Badge status akan berubah dari TERPUTUS (merah) menjadi TERSAMBUNG (hijau) begitu koneksi WebSocket ke rosbridge berhasil.

[ TEMPAT GAMBAR ] — Dashboard V2 menunjukkan badge status TERSAMBUNG (hijau), video kamera overhead live-streaming, serta panel telemetri terisi data real-time.

## 6.2 Menjalankan Misi Otomatis

- Klik tombol START pada panel Kontrol Otomatis.

- Amati panel Status Misi berubah warna dan teks secara berurutan: SEDANG_PUTAR (oranye, robot menyelaraskan arah) → SEDANG_MAJU (biru, robot bergerak lurus menuju target).

- Begitu jarak robot ke target berada di bawah 15 cm, status berubah menjadi TARGET_TERCAPAI (hijau berkedip), disertai banner besar animasi "🎉 TARGET TERCAPAI!" dan bunyi notifikasi tiga nada pendek.

## 6.3 Menjalankan Kendali Manual

- Gunakan tombol panah (atas/bawah/kiri/kanan) pada panel Kontrol Manual untuk menggerakkan robot secara langsung lewat topic /cmd_vel.

- Dashboard V2 menghitung jarak robot ke target secara langsung di sisi browser (client-side), berdasarkan data telemetri posisi Leader dan Target yang diterima real-time — sehingga notifikasi TARGET_TERCAPAI (banner, warna, dan bunyi) tetap muncul meskipun robot digerakkan secara manual, bukan hanya pada mode otomatis.

Kelebihan V2: Karena perhitungan jarak ke target dilakukan langsung di dashboard (bukan hanya menunggu status dari node target_follower), notifikasi keberhasilan konsisten muncul pada KEDUA mode operasi tanpa perlu mengubah/membangun ulang kode robot.

[ TEMPAT GAMBAR ] — Dashboard V2 menampilkan banner animasi hijau "TARGET TERCAPAI" beserta badge Status Misi berwarna hijau berkedip, dicapai melalui kendali manual.

## 6.4 Menghentikan Simulasi

Tekan Ctrl+C pada Terminal 3 (connect_vps.sh) terlebih dahulu untuk menutup tunnel dengan bersih, lalu Terminal 2 (launch file), dan terakhir Terminal 1 (Gazebo). Jika memakai Terminal ke-4, tutup juga dengan Ctrl+C.

# 7. PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

## 7.1 Video Kamera Tidak Muncul ("Video belum tersambung" Terus-Menerus)

Buka Console browser (tekan F12 → tab Console). Jika terlihat pesan kuning Mixed Content: Upgrading insecure display request, berarti browser memaksa upgrade koneksi video dari http:// ke https://, sementara web_video_server hanya melayani http:// biasa sehingga permintaan tersebut selalu gagal.

- Solusi tercepat: sajikan dashboard lewat http://localhost:... memakai Terminal ke-4 (lihat Bagian 5.4), bukan dibuka langsung sebagai file:///...

- Pastikan juga file dashboard_v2.html yang dipakai adalah versi TERBARU — cek dengan mencari fungsi startVideoStream di dalam file tersebut; jika tidak ditemukan, file yang dipakai masih versi lama/belum ter-update.

## 7.2 rosbridge Terhubung, Namun Video Sempat Gagal Sesaat Lalu Berhasil Sendiri

Dashboard V2 memiliki mekanisme retry otomatis pada elemen video: apabila percobaan pertama gagal (karena tunnel SSH belum sepenuhnya siap tepat saat tombol Sambungkan diklik), dashboard akan mencoba lagi setiap 3 detik secara otomatis sampai berhasil, ditandai pesan pada panel Log seperti "Video gagal dimuat, mencoba lagi dalam 3 detik..." diikuti "Video overhead tersambung." begitu berhasil. Perilaku ini normal dan tidak memerlukan tindakan tambahan.

## 7.3 Galat 'Address already in use' Saat Menjalankan Server Lokal (Terminal ke-4)

Galat ini berarti port yang dipilih (misalnya 8888) sedang dipakai proses lain yang belum benar-benar berhenti. Gunakan nomor port lain, misalnya:

python3 -m http.server 8899

Lalu sesuaikan alamat dashboard menjadi http://localhost:8899/dashboard_v2.html.

## 7.4 Dashboard Tetap Menampilkan TERPUTUS Meski Semua Terminal Sudah Berjalan

- Pastikan tombol Sambungkan benar-benar sudah diklik setelah Terminal 3 (connect_vps.sh) selesai menampilkan ketiga tahap log-nya.

- Pastikan tidak ada terminal manapun yang tidak sengaja ter-Ctrl+C — memutus salah satu dari tiga terminal wajib akan memutus keseluruhan rantai komunikasi.

- Pastikan file dashboard yang dibuka adalah file terbaru (bukan file lama hasil unduhan sebelumnya yang tertimpa atau tersimpan dengan nama berbeda di folder Downloads).

## 7.5 Robot Bergerak namun Tidak Menuju Target / Arah Terbalik

Karena logika kontrol robot pada Versi 2 identik dengan Versi 1, penyebab dan solusinya juga sama: periksa nilai LEADER_YAW_OFFSET pada aruco_detector.cpp (nilai yang benar adalah -M_PI/2.0), serta lakukan build ulang (colcon build --packages-select swarm_robot) setiap kali mengubah file .cpp. Lihat pembahasan lengkap penentuan nilai ini pada Laporan Praktikum V1, Bab V bagian 5.4.

## 7.6 git push Ditolak (rejected — non-fast-forward) Saat Meng-update Repository

Galat ini muncul apabila ada perubahan di GitHub yang belum ada di komputer lokal (misalnya commit dari edit langsung di web GitHub). Tarik dulu perubahan tersebut sebelum push:

git pull --no-rebase

      # jika editor teks (nano) terbuka meminta pesan commit merge,

      # cukup tekan Ctrl+X, lalu Y, lalu Enter untuk menyimpan pesan default

      git push

# REFERENSI

Open Robotics. rosbridge_suite Documentation. http://wiki.ros.org/rosbridge_suite

Open Robotics. web_video_server Documentation. http://wiki.ros.org/web_video_server

Open Robotics. roslibjs Documentation. http://wiki.ros.org/roslibjs

OpenSSH. ssh_config / sshd_config Manual (GatewayPorts). https://man.openbsd.org/sshd_config

Amazon Web Services. Amazon EC2 Security Groups Documentation. https://docs.aws.amazon.com/ec2/

Mozilla Developer Network. Mixed Content. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Mixed_content